昆环管字〔2020〕5号

关于内蒙古诚钢管道科技有限公司

年产20万吨复合螺旋钢管生产线项目

环境影响报告表的批复

内蒙古诚钢管道科技有限公司：

你公司报送的《报批环境影响评价文件申请》和《内蒙古诚钢管道科技有限公司年产20万吨复合螺旋钢管生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于包头市昆都仑区包钢厂区二基地，租用包钢西北创业建设有限公司已建成的厂房和办公设施进行生产建设，占地面积20000m2，内设5条钢管生产线、2条钢管防腐生产线和1条保温管生产线，建成后具备年生产复合螺旋管20万吨。项目已取得昆区发改委项目备案告知书，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可以实现污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、本项目运营期产生的防腐管冷却水和钢管试压水循环使用，不外排；生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求后排入污水管网，最终进入包钢总排污水处理厂进行统一处置。

2、项目生产过程及原辅材料、产品的堆放均须在全密闭厂房内，避免扬尘污染。营运期焊接工序产生的焊接烟气经集气罩收集后，通过滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；抛丸粉尘由抛丸机自带的布袋除尘器除尘后经2根15m高的排气筒排放；焊缝修磨和端口打磨粉尘经设置的移动滤筒除尘器除尘后排入车间内；静电喷涂粉末通过2套粉末回收净化设施收集后回收，净化后的废气由1根15m高的排气筒排放；静电喷涂有机废气、PE缠绕废气和发泡工序产生的有机废气采用集气罩收集后引至光氧催化装置+活性炭吸附装置进行处理，废气通过1根15m高排气筒排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准限值要求。项目生产车间无组织废气颗粒物和非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求。

3、项目运营期焊机、风机、循环水泵等设备产生的噪声，采取隔声、减震等防护措施后，厂界噪声须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、项目生产过程中产生的废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、发泡剂包装桶属于危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）存放于危废暂存间，最终委托有资质的单位统一集中处置；除尘灰、钢板切割边角料、包装袋、包装箱、发泡剂废料等收集后分类暂存于一般固体废物暂存间，定期外售或厂家回收；生活垃圾应做到日产日清，减少对周围环境的影响。

5、冬季供暖采用清洁能源，不得新建燃煤设施。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市生态环境局昆都仑区分局

2020年5月6日