# 建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：包头钢铁（集团）有限责任公司一冷轧酸再生

新增脱硅装置工程

建设单位（盖章）：内蒙古包钢钢联股份有限责任公司

编制日期：2017年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 包头钢铁（集团）有限责任公司一冷轧酸再生新增脱硅装置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 内蒙古包钢钢联股份有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 魏栓师 |  |  |  |  |  | 联系人 | 马志明 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 内蒙古包头市包钢厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 0472-21894311 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 014010 |
| 建设地点 |  | 包钢薄板厂现有区域内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C42废弃资源综合利用 |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | 425.88 |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4341 |  |  | 其中: 环保投资(万元) |  |  | 342 |  |  | 环保投资比例 |  | 7.88% |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目建设背景 随着薄板厂高硅含量钢板产量的增加，废酸洗液中含有更高的SiO2，为防止酸洗过程中硅泥沉积，堵塞酸洗的循环管道，控制进入酸再生装置的废酸中的硅含量，保证酸再生装置的顺利运行，同时在非硅钢原料酸洗时，提高氧化铁粉的质量。包钢（集团）有限责任公司拟在薄板厂原有酸再生站旁预留位置新增一套脱硅装置， 受内蒙古包钢钢联股份有限公司生产部委托，包钢环境保护研究所（有限公司）开展该项目的环境影响评价工作，见附件1。 2. 建设项目名称、地点、性质、生产规模及产品方案 项目名称：包头钢铁（集团）有限责任公司一冷轧酸再生新增脱硅装置工程。 建设地点：项目位于包钢薄板厂现有区域内。项目地理位置见附图1。 建设性质：本项目为技改项目。 生产规模：本项目的建设规模含硅废酸处理能力为8000L/h。 产品方案：硅钢生产系统产品方案见表1。 表1 产品方案 品种; 单位; 产量. 脱硅废酸; L/h; 8000. 3. 工程建设内容及项目组成 - 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程等组成。具体项目组成见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 项目 组成; 主要建设内容; 备 注. 主体 工程; 脱硅 车间; 车间占地15.7×26.2m，采用钢筋混凝土结构，钢吊车梁、钢屋面梁，墙体为混凝土砌块，屋面为轻钢结构。主要建有冷却器、统加热器、预脱硅混凝剂制备罐、预脱硅絮凝剂制备罐、预脱硅混合罐、废酸液收集罐、氨水罐、板框压滤机共两台。; 厂房地面为环氧自流坪；. 公辅 工程; 供电 系统; 原酸再生车间引入一路380V、800A电源，新建电气室，位于酸再生厂房11.2m平台，7.5×6.7m，布置低压开关柜、传动柜，供机组、照明用电。. 循环水 系统; 主要为预脱硅冷却器用冷却水，依托原有。. 脱盐水; 由现有管网接入，用于混凝剂制备及含酸废气洗涤用。. 氨水罐; 新建30m3氨水罐，位于原酸再生厂房二层。氨水罐围堰5.5×5.5×1m。; 利用原有. 环 保 工程; 废气; 新建酸雾洗涤塔。处理酸再生过程产生的废酸气。. 废水; 依托现有废水治理措施. 固废; 新建2套压滤机，车间内设有临时堆场，运往包钢工业垃圾场堆存。. 噪声; 主要噪声设备安装在厂房内，采取消声器、减振垫等降噪设施。. ### 4. 综合技术经济指标 本项目综合经济技术指标见表3。 表3 综合经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 处理废酸能力; L/h; 8000. 2; 脱硅废酸产量; L/h; 8000. 3; 安装容量; kW; 69.31. 4; 年耗电量; kWh; 54.9×104. 5.原辅材料、能源消耗量： 原辅材料消耗见表4。 表4 原辅材料消耗表 本项目能源消耗见表5。 序号; 名 称; 单; 位 数. 1量; 碎钢; t/a; 2217.6. 2; 25%氨水; m3/a; 1267.2. 絮凝剂，混凝剂; t/a; 3.8. 表5 能源消耗一览表 序 号; 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 1; 电; kWh/a; 54.9×104. 2; 蒸汽; t/a; 7524—8712; 依托原有. 3; 总用水量; m3/a; 53427; 依托原有. 其中：生产用新水; m3/a; 23100. 脱盐水; m3/a; 29700. 生活用水; m3/a; 627. 6.主体设备： 主要生产设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名; 型号及; 术 能 单位; 数量; 备注. 1; 预沉淀罐; PP材质圆柱锥底，Ф6500×4500mm; 座; 1. 2; 预沉淀废酸罐; PP材质，Ф2000×3500mm; 座; 1. 3; 废酸加热器; 石墨加热器; 台; 1. 4; 废酸冷却器; 石墨换热器; 台; 1. 5; 混凝剂制备罐; 不锈钢材质，Ф1500×2500mm; 座; 2. 6; 絮凝剂制备罐; PPH材质; 座; 2. 7; 预脱硅混合罐; PPH材质 座; 2. 8; 浸溶罐; 碳钢衬胶衬耐酸砖，Ф4000×14000mm， 可移动FRP盖; 座; 1. 9; PH调节罐; 1#Ф5000×7300（80m3） 2#Ф5000x6000（50m3）; 座; 各1台. 10; 混凝罐; 碳钢衬胶衬耐酸砖，Ф3500×4000mm; 座; 1. 11; 废酸沉淀罐; 碳钢衬胶衬耐酸砖，Ф7500×5200mm; 座; 1. 12; PIL废酸缓存罐; PP材质，Ф2000×3500mm; 座; 1. 13; PIL废酸储存罐; 碳钢衬胶衬砖，Ф5000×8500mm; 座; 1. 14; 氨水罐; 碳钢，Ф3500×3500mm，30m3; 座; 1. 15; 板框压滤机; 台; 2. 16; 污泥给料泵; 流量9m3/h，2备2用; 台; 4. 17; 洗涤塔; Ф800×7000 mm，PPH外壳，PP填料; 台; 1. 18; 洗涤塔循环泵; 流量13m3/h，一备一用; 台; 2. 19; 风机; 风量6600Nm3/h，一备一用; 台; 2. 20; 碎钢电磁吊; 点磁盘吸力2t; 台; 1. 21; 各类泵; 台; 15. 22; 5t电葫芦; 台; 5. 22; 1t电葫芦; 台; 3. ## 7.占地面积及平面布置 项目占地面积425.88m2。位于酸洗冷轧车间，为酸再生站旁预留位置，不新增占地面积。周边关系卫星图见附图2，厂区平面布置见附图3。 ### 8.劳动定员、工作制度 劳动定员：劳动定员为19人，人员从包钢内部解决。 工作制度：全厂有效工作日为330天，生产作业工序24小时连续工作，实行四班二倒制，每班12小时。 ### 9.其他配套公用设施 (1)给水： 项目总用水量为161.9m3/d。其中生活用水1.9 m3/d ，生产用水160 m3/d，其中脱盐水90 m3/d 。 废酸冷却器循环水量4480m3/d，系统补水量70m3/d，由原有冷轧区域循环水系统供给和处理。酸雾洗涤塔循环水量600m3/d，脱盐水补水量90m3/d，由原有薄板厂脱盐水系统供给和处理。 生活水自各区域已有生活水管道上接一根DN25热镀锌钢管作为生活水供水管道。 (2)排水 项目排水总量为109.6m3/d，其中生活污水1.6m3/d，排入包钢总排。 冷却器循环水排污水48 m3/d排入包钢总排处理厂，酸雾处理含酸废水60 m3/d排至酸再生车间的冲洗水罐用于吸收塔吸收HCl，不外排。 给排水平衡表见表7。水平衡见图1。 表7 给排水平衡表 用水工段或设备; 用水（m3/d）; 排水（m3/d）. 新水量; 脱盐水; 循环水; 损耗量; 排水量. 冷却循环; 冷却器; 70; —; 4480; 22; 48. 酸雾洗涤塔; —; 90; 600; 60; 30. 生活用水; 1.9; —; 0.3; 1.6. 合计; 71.9; 90; 5080; 154.3; 109.6. 图1 用水及水平衡 单位：m3/d 石墨冷却器 4480 损失22 70 生活污水 包钢总排 1.6 1.9 48 损失0.3 酸雾洗涤塔 600 损失60 90 161.9 冲洗水罐 30 脱盐水 (3)供电 酸再生脱硅系统总装机容量为69.31kW，供电系统由酸再生车间引入，增建配电柜，供机组、照明用电。 (4)热力 生产用蒸汽最大耗量0.95—1.1t/h。 蒸汽由厂内生产用蒸汽DN300管道供应，管径DN100，管线长约200米。 (5)暖通 取暖由热力外网统一供应。 厂房车间内需要设置机械通风，通风方式采用自然进风，机械排风。通风系统中的排风设备拟采用屋顶通风机。电气室采用空调。 (6)消防 消防供水系统：根据规范，本工程生产车间内可不设消防给水系统。室外消防供水系统按同时发生火灾次一次，火灾持续时间2小时考虑，消防水量为25L/S。厂区内消防供水利用场地周边已有消防水管及消火栓。电气室设置移动灭火器。 9. 项目投资 本工程总投资为4341×104元，其中环保投资342×104元，占总投资7.88%。详见表8。 表8 环保措施投资一览表 序号; 治理项目; 环保措施; 投资(104元); 处理效果及处理要求. 1; 废气; 氯化氢酸雾洗涤塔; 310; 满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的废酸再生氯化氢排放浓度30mg/m3限值标准，达标排放。. 2; 废水; 氨水储罐围堰 厂房环氧自流坪; 12; 水泥地面，做不透水层，渗透系数K≤1×10-10cm/s. 3; 固废; 压滤机; 16. 4; 噪声; 室内维护、减震垫、 消音器、吸声材料; 4; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准. 合 计; 342. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ### 1.原工艺环评及验收情况 原酸再生工艺作为冷轧薄板工程的附属工程内容，由中国冶金建设集团包头钢铁设计研究总院于2002年12月完成了《包头钢铁(集团)有限公司冷轧薄板工程环境影响报告书》，并于2003年1月24日取得了国家环境保护总局的批复，文件号环审〔2003〕26号，见附件2；又于2012年1月13日通过了环保部的验收，文件号环验〔2012〕25号，见附件3。 ### ２.原有酸再生生产工艺情况 (1)产品及规模 原有酸再生生产线产品及规模见表11。 表 11 酸再生工艺产品及规模 品种; 单位; 产量; 备注. 再生废酸（HCl18%）; m3/a; 45936. 氧化铁粉; t/a; 13464; SiO2含量0.18%，产品质量不合格,三级品SiO2含量0.04%。. (2)原燃料消耗 原燃料消耗见表12。 |

表12 原燃料消耗 序 号; 名 称; 单 位; 数 量. 1; 废酸液; m3/a; 63360. 2; 电; kWh/a; 604.9×104. 3; 混合煤气（H2S200mg/m3）; m3/a; 1940×104. 4; 总用水量; m3/a; 123123. 其中：生产用新水; m3/a; —. 脱盐水; m3/a; 122760. 生活用水; m3/a; 363. (3)主要设备 主要生产设备见表13。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名; 型号及; 术 能 单位; 数量; 备注. 1; 废酸过滤器; PP材质; 台; 1. 2; 文丘里预浓缩器; 台; 1. 3; 焙烧炉; Ф9000×21000mm 出口烟气15400std.m3/h; 座; 1. 4; 铁粉仓; Ф5000×7000mm; 座; 1. 5; 布袋除尘器; 台; 1. 6; 吸收塔; PPH材质; 座; 1. 7; 冲洗水罐; PP材质圆柱锥底，Ф6500×4500mm; 台; 2. 8; 洗涤塔; Ф800×7000 mm，PPH外壳，PP填料; 座; 1. 9; 洗涤塔循环泵; 流量13m3/h，一备一用; 台; 各1套. (4)生产工艺 废盐酸液从罐区的PIL废酸罐经过滤器引入文丘里预浓缩器，一个分流由预浓缩器循环泵将浓缩酸液（CIL)在预浓缩器内循环，与焙烧炉产生的高温气体进行热交换。另一个分流由浓缩酸泵将浓缩酸雾化喷入焙烧炉顶部，在反应炉高温状态下，FeCl2与H2O、O2发生化学热分解反应，生成Fe2O3粉和HCl气体。高温炉气再进入预浓缩器进行进一步净化和冷却，以除去气体中携带的大部分Fe2O3粉，同时降低炉气的温度。经过冷却的气体进入吸收塔，与吸收塔喷入的漂洗水逆流接触，使再生酸浓度达到18%回到再生酸贮罐，补充到酸洗线使用。经过吸收塔的废气再进入洗涤塔喷水进一步除去废气¦的 HCl，经洗涤塔后通过主引风机经烟肉排入大气。 焙烧炉产生的Fe2O3粉落入焙烧炉底部，经旋转阀、破碎器、热螺旋输送机通过Fe2O3粉输送管道进入铁粉料仓，废气经布袋除尘器净化后排入大气。Fe2O3粉经加热脱氣处理后包装。 酸再生主要化学反应方程式如下： 4FeCl2 + 4H2O + O2 = 2 Fe2O3 + 8HCl 2FeCl3 + 3 H2O = Fe2O3 + 6HCl 工艺流程见图2。水平衡图见图3。 废酸罐 文丘里 预浓缩器 焙烧炉 冲洗水罐 风 机 吸收塔 再生酸罐 铁粉仓 旋转阀 破碎器 布袋除尘器 酸雾洗涤塔 软水 SO2、NOX、粉尘、HCl 粉尘 图2 酸再生工艺流程图 含酸废水 吸收塔 180 生活污水 0.9 1.1 240 损失0.2 酸雾洗涤塔 1200 损失132 192 373.1 冲洗水罐 60 脱盐水 包钢总排 再生酸罐 脱盐水 240 图3 酸再生工艺水平衡 m3/d 5.原工艺污染源治理与排放 (1)废气 ①焙烧炉燃烧混合煤气，焙烧废酸液后，混合气体经预浓缩器、吸收塔、风机、酸雾洗涤塔排气筒排放。废气中污染因子为SO2、NOX、烟尘和HCl。排气筒参数Φ0.45mm×50m。各污染因子满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的排放限值要求。 ②废酸再生处理站氧化铁粉料仓粉尘经经布袋除尘器处理后由Φ0.6×40m高排气筒排放，废气量12800m3/h，粉尘产生量103t/a，排放量1.03t/a，净化效率99%，粉尘排放浓度10.6mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的废酸再生30mg/m3排放限值标准，达标排放。 原工艺大气污染物排放情况见表14。 表14 原工艺大气污染物排放情况 (2)废水污染源治理及排放 污染源; 污染因子; 排放浓度 （mg/m3）; 排放标准; 达标情况; 废气量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排气筒 （m）. 焙烧炉烟气; 烟尘; 2.33; 20; 达标; 20850; 0.38; Φ0.45×50. SO2; 59.8; 150; 达标; 9.86. NOX; 70.01; 300; 达标; 11.53. HCl; 20; 30; 达标; 3.24. 氧化铁粉仓; 粉尘; 10.6; 20; 达标; 12800; 1.07; Φ0.6×25. 无生产废水排放。员工总数为11人，生活用水量为308.5m3/a。生活污水排入包钢污水处理厂处理。 (3)固体废弃物产生及处置情况 废酸再生处理站氧化铁粉料仓除尘灰101.97t/a，返回氧化铁粉料仓。 硅泥78.8 t/a，全部沉积在工艺管道各处，定期停产清理，运至包钢工业垃圾场。 与本项目有关的污染物排放汇总见表15。 表15 与本项目有关的污染物排放汇总 污染物名称; 污染源名称; 排放量（t/a）; 治理、处置方式. 废气; 烟尘; 焙烧炉烟气; 0.38; 酸雾洗涤塔. 氧化铁粉料仓; 1.07; 布袋除尘器. SO2; 焙烧炉烟气; 9.86; 酸雾洗涤塔. NOX; 11.53. HCl; 3.24. 废水; 生活污水; 308.5; 排入包钢污水处理厂. 固废; 氧化铁粉料仓除尘灰; 101.97; 返回氧化铁粉料仓. 硅泥; 78.8; 运至包钢工业垃圾场. 新建项目与现有工程的依托关系见表16。 表16 新建项目与现有工程的依托关系 原有生产单元; 新建项目与原有工程的依托关系. 酸再生; 原酸再生工艺无脱硅设施，新建项目是在废酸进入文丘里预浓缩器之前进行脱硅处理，防止硅泥沉积，堵塞酸洗的循环管道，保证酸再生装置的顺利运行，同时提高氧化铁粉的质量。. # 6.与本项目有关的主要环境问题 原工艺废气达标排放，废水、固废处理处置设施合理完善，不存在环境问题。

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1.地理位置 包头市地处内蒙古自治区西部，地理坐标为东经109°15′12″～111°26′25″，北纬40°14′56″～42°43′49″。北与蒙古人民共和国接壤，南与鄂尔多斯市隔河相望，西靠巴彦淖尔市，东邻呼和浩特。东西宽约182km，南北长约270km，总面积27768km2。 包钢工业区位于包头市昆都仑区以西，其中心地理坐标为东经109°44′36″，北纬 40°51′58″。昆都仑河西岸为厂区，河东岸为生活福利区，厂区东靠昆都仑河，西邻包白铁路（包白铁路的西面是电厂灰场和包钢尾矿坝），南靠包兰铁路（南距黄河约25km)，北面是包兰公路（北距乌拉山约5km）。厂区附近有京包、包兰、包白、包神、包石（石拐）等铁路和110国道通过，交通便利。 2.地形地貌 包钢厂区位于阴山山脉南麓的山前冲洪积平原上。区内总的地势为北高南低，西高东低，项目所在位置海拔高度约为1068m。按地貌成因划分，北部是山前倾斜平原，南部是黄河冲积平原，山前倾斜平原的西部属于哈德门沟冲洪积扇，东部属昆都仑河冲洪积扇。地层结构单一，属堆积地形。 3.气候特点 包头市属内陆半干旱中温带大陆性季风气候，气候特点为：春季干旱风沙大，夏季炎热雨集中，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪少。年平均气温6.5℃，七月份最高，平均为22.9℃，一月份最低，平均为-12.3℃，最大冻结深度1.75m。年降水量为310mm，降雨集中于七、八月份，年蒸发量为2100～2342mm，年相对湿度在50％左右，年平均日照3148h，无霜期90～140d。主导风向为NNW风，一般冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速3.4m/s，年静风频率为21.3%，冬季静风频率最高，为27.4%，夏季最低，为15.6%，年平均气压为895～898hPa。 4.水文地质 包头市属半干旱水文地质区，地表水主要由黄河干流包头段及其支流昆都仑河、四道沙河、东河、西河以及昆都仑水库、南海子组成。黄河自西向东流经包头，包头段长216km，流经市区全长63km，其间建有三处城市集中式水源地。河面水宽130～458m，水深1.4～9.3m，平均流速l.4m/s，平均流量824m3/s，平均迳流量256×108m3。每年八、九月间，上游降水集中，洪水大量倾入，致使黄河水位猛涨，因此防汛任务很重。黄河冬季封冻。 昆都仑河、四道沙河、东河和西河属于季节河，除在汛期具有泄洪功能外，实际上己成为排污沟，是包头市向黄河排放工业废水和生活污水的主要渠道。南海子位于包头市东河区南部，是黄河向北淤灌形成的浅水湖泊，现作为渔业养殖和旅游风景区。 昆都仑河发源于固阳县的春坤山西麓，全长143km，是黄河在包头市境内的最大支流，流经包头市区时有昆都仑水库截流防洪。昆都仑水库位于昆都仑河中游，该水库是青山区和昆区的水源地之一。昆都仑河下游除在汛期具有泄洪功能外，目前是包头市主要的废水排污沟，包钢、一化等企业的废水均经昆都仑河排入黄河。 地下水可分为潜水和承压水两类。潜水主要赋存于Q3沉积的砂砾组地层中，靠天然降水补给，水位埋深3～50m。承压水赋存于Q1-2沉积的砂砾石层中，埋深一般为50～120m。在天然条件下与上层潜水无水力联系。地下水总储量79x108m3，年平均开采量1.0x108m3。近年来由于开采量大于补给量，水位有所下降。 5.矿产资源 包头有得天独厚的自然资源，不仅矿产资源种类繁多，而且蕴藏量十分丰富，目前己发现72种之多，主要有铁、煤、黄金、稀土、铅、莹石、石灰岩、高岭土等，举世闻名的白云鄂博被称为“聚宝盆”，其中铁矿分布最广，储量最多，目前己探明储量13×108t；稀上资源位居全国和世界首位，己探明工业储量3300x104t，占世界稀土己探明工业储量的52.4%，占全国稀土己探明工业储量的90%以上。煤炭是包头的另一优势矿产资源，己探明储量90X108t；此外锰、铜、钦、银、云母、珍珠岩、水晶等矿物储量也十分丰富，具有重要的开采价值。 6.生态环境 包头市气候干燥，降水量少。生态环境主要由北部荒漠化草原、阴山北麓农牧交错区、阴山山地、山前平原等生态系统组成。山前倾斜平原地区为以针茅—隐子草为主的干草原生态类型，山后以草原景观区生态环境为主。 项目建设地为半荒漠草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，山前倾斜平原上部基本已被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植物主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1.行政区划及人口 包头市总面积27691km2，辖10个旗、县、区。其中4个城区(昆都仑区、青山区、东河区，九原区)、1个稀土高新开发区、2个矿区(白云鄂博矿区、石拐矿区)，3个农牧业旗县区(土默特右旗、达茂旗、固阳县)。有蒙、汉、回、满等37个民族，截止2005年总人口241万人，其中市区人口占全市人口的51.25%，是全国22个百万以上城市人口的城市之一。 2.经济概况 包头市经过50多年的建设已形成了以冶金、重型机械、重型汽车、电力、化工、煤炭、建材、纺织、皮革、毛皮等为骨干，门类齐全的工业经济体系，是我国少数民族地区继广西柳州之后，国民生产总值第二个超百亿元的大工业城市，是中国最大的稀土工业基地和著名的钢铁、机械工业基地。同时包头市还是连接华北与西北地区的区域性交通枢纽，内蒙古中西部的经济中心。 2015年，全市生产总值完成2460.8亿元，固定资产投资实现1800.5亿元。城镇居民人均可支配收入实现25862元，农牧民人均纯收入实现8766元。 本项目所在地为昆都仑区，昆都仑区是以钢铁、稀土、冶金、化工工业为主的新兴工业城区。这里交通便利，通讯发达。区属工业迅速发展，初步形成以机械、冶金、稀土、建材、电子、化工、服装、食品等门类为主的工业体系。商贸网点和集贸市场星罗棋布。 3.城市基础设施、公用设施及交通运输 包头市城市基础设施、公用设施配套齐全，交通运输比较发达。 包头市有三种水源供水，即黄河水、水库水和地下水，其中黄河水是城市的主要水源。市三区总供水量为89.54×104m3/d，市区自来水普及率99%。市区所有工业废水主要通过昆都仑河、四道沙河、东河和西河等四条河槽排入黄河，这四条河槽平时没有径流量，只作排污沟用，雨季又用作泄洪渠。市区现有城市污水处理厂四座，日处理城市污水16.5×104t。城市集中供热热化率达到83.7%，城市煤气气化率达到74.5%，其中青昆两区气化率较高。 包头市是内蒙古及中国北部地区重要的交通枢纽，旅客列车可直达北京、上海、宁波、银川、兰州、太原、西安等地。境内有110和210国道交汇于此，公路交通四通八达，现已建成通往北京、银川、西安等地的公路干线3443km。民航己开通北京、武汉、广州、上海、西安、太原、温州、石家庄等城市的航班。交通运输十分方便。 4.包钢周边地区社会经济状况 本项目位于包钢厂区内。包钢厂区位于包头市西侧，东面为昆都仑区城区、北面为昆都仑区昆河镇（原九原区哈业脑包乡），南面和西面分别为九原区的哈林格尔乡和哈业胡同乡。九原区行政区域土地面积734km2，耕地面积20127hm2，其中农作物总播种面积14583hm2。 昆都仑区（简称昆区）地理位置优越，交通、通讯十分便捷，是包头市政治、经济、文化中心和对外开放的窗口。昆都仑区行政区域土地面积301km2，耕地面积3049hm2，其中农作物总播种面积1979hm2。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.区域环境功能划分 (1)环境空气质量功能区划 根据《包头市“十三五”城乡环境保护规划》中环境空气质量功能区划，包头市城区空气质量按照规范只划分为工业区和居民区两大类，其中工业区又分为：一般工业区和特殊工业区。居民区包括居住区、商业区、物流仓储区、文教区和行政中心等。 新调整城区空气环境功能区划范围包括市四区和稀土高新技术开发区共约566.6km2区域。其中工业区包括：包钢生态工业区、青山北郊工业区、东河河东工业区、包铝生态工业区、高新工业区Ⅰ、高新工业区Ⅱ、高新工业区Ⅲ、哈林格尔工业区、麻池工业区等9片，计147.55km2；居民区包括：新市区居民区、东河区－沙河镇居民区和万水泉规划区3片，计170.0km2。在566.6km2区域范围内暂未划分功能区域的地方一律执行空气质量二级标准。 本项目位于包钢工业区（特殊工业区），执行二类区环境空气质量标准。 (2)环境噪声区域划分 根据《包头市“十三五”城乡环境保护规划》，区域划分293.89 km2 范围，其中一类标准区域8 块104.72 km2，二类标准区域5 块50.15km2，三类标准区域8 块132.39km2，四类标准区域49 条道路区间。道路交通主次干线及其两侧区域一定范围内划分为4 类功能区。两侧区域的界定为：临街建筑物以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划分为4a 类标准适用区；临街建筑物以低于三层楼房建筑物为主，相邻区域如果为1 类标准适用区，距离道路边线50m 内为4a 类标准适用区，相邻区域如果为2 类标准适用区，距离道路边线35m 内为4a 类标准适用区。 根据功能区划，本项目位于包钢工业区（特殊工业区），按照包头市城市区域环境噪声适用区划分规范，本项目所在位置执行3类区环境噪声标准。 (3)水环境功能区域划分 根据《包头市水环境功能区划修改意见》，包头市的昆都仑河下游、四道沙河、东河、西河的水环境功能均为泄洪和城市排污水域混合区。 2.项目所在地环境质量状况 (1)环境空气质量现状评价 本评价采用包钢环境监测站监测数据进行分析和评价。监测单位：包钢环境监测站，监测地点：包钢技术中心，监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10、NH3，监测时间为2015年6月23日至2015年6月29日连续监测7天。SO2小时平均值浓度范围为0.012—0.15mg/m3，日平均值浓度范围为0.027—0.094mg/m3，均无超标现象；NO2小时平均值浓度范围为0.02—0.109mg/m3，日平均值浓度范围为0.029—0.075mg/m3，均无超标现象。TSP日平均值浓度范围为0.16—0.334mg/m3，超标率42.9％，最大值超标0.113倍； PM10日平均值浓度范围为0.110—0.179mg/m3，超标率42.9％，最大值超标0.193倍；NH3一次值监测结果为0.037—0.050mg/m3，均无超标现象。由此可见，项目区的大气环境已受到污染，TSP、PM10超标主要原因是包钢厂区的烟粉尘污染。监测报告见附件4. (2)声环境质量现状评价 2017年5月19日对拟建项目厂界进行了环境噪声现状监测，在厂界周围布置了4个监测点，监测仪器为HS6280D型多功能噪声分析仪。噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的方法进行。 测点位置见附图4。实际监测结果见表17。 表17 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 测 点; 位 置; 昼间; 夜间; 标准值. 1; 厂界东; 58.1; 53.2; 昼间60 夜间55. 2; 厂界南; 54.6; 45.7. 3; 厂界西; 55.7; 48.1. 4; 厂; 北 57.2; 50.4. 由表17可见：本项目厂界噪声昼间监测值在54.6—58.1dB(A)之间，夜间监测值在45.7—53.2 dB(A)之间，均未超过《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点所在区域为包钢厂区，为特殊工业区，区域内无水源保护地、无基本农田保护区、无风景名胜区、无自然保护区等重要环境保护敏感目标。 本项目的主要保护目标是厂区的环境质量。 项目建设确保厂区空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）的二级标准，不影响包钢厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准要求。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，标准值见表18。 表18 环境空气质量标准（二级） 环境 因素; 污染 因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 年平均值; 日平均值; 1h平均值. 环境 空气; TSP; 0.20; 0.30; （GB3095—2012）中 的二级标准. PM10; 0.07; 0.15. SO2; 0.06; .15 0.50. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. 2.《室内空气质量标规定准》(GB/T18883—20)表1中NH3的限值标准，见表19。 表19 室内空气质量标准（摘录） 参数; 单位; 标准; 备注. 氨NH3; mg/m3; 0.2; 1h均值. 3.《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准，标准值见表20。 表20 声环境质量标准（摘录） 项 目; 噪声限值〔等效声级dB(A; 〕 标准来源. 环境噪声; 昼间 65; 夜间 55; （GB3096—2008）的3类标准限. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的限值标准。标准值见表21。 表21 轧钢工业大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污; 物项目 生产工序或设施; 限值; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其它生产设施; 20; 车间或生产设施 排气筒. 2; 氯化氢; 废酸再生; 30. 3; 二氧化硫; 热处理炉; 150. 4; 氮氧化物; 热处理炉; 300. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 5.《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中氨的厂界标准限值。标准值见表22。 表22 恶臭污染物厂界标准值（摘录） 控制项目; 单位; 二级. 新扩改建. 氨; mg/m3; 1.5. 6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准，标准值见表23。 表23 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 项 目; 噪声限值〔等效声级dB(A)〕; 标. 厂界噪声来源; 昼间 65; 夜间 55; GB12348—2008的3类标准限值. 7.《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011) ，标准值见表24。 表24 建筑施工厂界环境噪声排放限制 昼 间; 夜 间. 70 dB(A); 55 dB(A). 8.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环保部公告[公告2013年 第36号]修改）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 无。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 1生产工艺及排污流程 - 从酸洗机组送来的废盐酸首先贮存在废酸罐中，废酸罐中的废酸中输送至预沉淀池沉淀，混凝剂和助凝剂在废酸管道中加入。上清液溢流至预沉废酸罐，污泥经板框压滤机压滤后外运。 - 经过预沉淀的废酸通过石墨废酸加热器加热用废酸泵连续打至浸溶罐内。同时浸溶罐内加入碎钢屑，废酸从浸溶罐底部进入，在上升过程中，废酸中的游离酸与铁反应生成氯化铁。废酸从浸溶罐顶部经石墨废酸冷却器自流至PH值调节罐。为提高废酸中的pH值，由氨计量泵向氨反应罐连续加入25％的氨水溶液，使废酸中的pH值提高到4.5。 - 在反应罐中废酸中的氢氧化铁颗粒和SiO2颗粒继续反应后，经混凝罐(作用：主要使絮凝剂与废酸充分混合增强聚集效果。)溢流至沉积罐中，使氢氧化铁颗粒和SiO2颗粒在沉积罐中凝聚沉降与废酸分离，罐底部沉淀物用泥浆泵打入板框压滤机，进行过滤，过滤液流入收集罐，滤饼作为工业垃圾排掉。沉积罐顶部清液溢流至PIL废酸缓存罐进入PIL废酸储存罐储存。已除去SiO2颗粒的废酸送入文丘里预浓缩器进行再生。 - 脱硅工艺主要化学反应方程式如下 - 2HCl+Fe=FeCl2+H2(浸溶塔中) - FeCl2+2NH3+2H2O=Fe(OH)2+2NH4Cl - FeCl3+3NH3+3H2O=Fe(OH)3+3NH4Cl - SiO2+ Fe(OH)3+絮凝剂= Fe(OH)3 SiO2 - 为调节PH值而加入的氨水，生成NH4Cl后随废酸液进入酸再生工艺的焙烧炉，在高温下反应生成N2和HCl，N2排入大气，HCl经吸收后生成盐酸回收，废酸的处理和回收量不变。反应式如下： - 2NH4Cl+O2= N2+2 H2O+2HCl - 脱硅工艺流程如图4。 预沉淀罐 废酸液（WPL） 石墨加热器 浸溶罐 石墨冷却器 废酸缓存灌 沉淀罐 PH值调节罐 25%氨水 压滤机 滤饼 废酸储存罐 酸雾 酸雾 蒸汽 混凝剂、絮凝剂 制备罐 预沉废酸罐 混凝罐 压滤机 滤饼 图4 脱硅工艺流程图 滤液 滤液 - 2)污染源及污染物 - 该工序的主要污染源及污染物如下： - a. 废气：主要是脱硅过程产生的含氯化氢的酸雾以及氨水储罐大小呼吸排放的氨气； - b. 废水：主要为石墨冷却器循环水排水和酸雾洗涤过程产生的含酸废水； - c. 噪声：主要为风机、电葫芦、各类泵类产生的噪声； - d. 固体废物：主要为脱硅过程产生的硅泥（滤饼）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸溶罐 PH值调节罐 氨水罐 | 氯化氢酸雾 氨气 | ≤50 mg/m3 1.375 t/a 79.33kg/a | <20mg/m3 0.55 t/a 79.33kg/a |
| 水 污 染 物 | 冷却器循环水 酸雾洗涤水 |  | 15840 t/a 19800 t/a | 包钢总排 返回酸再生工艺利用 |
| 固 体 废 物 | 预沉淀罐 沉淀罐 | 硅泥 | 97.6 t/a | 包钢工业垃圾场 |
| 噪 声 | 本项目运行期噪声主要来源于风机和生产设备运行噪声，其噪声值在80～110dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 工程施工期将产生扬尘、施工废水、噪声和施工垃圾。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对厂区外的周边生态环境不产生任何改变。因此，本项目的建设和运行，不会对周围生态环境产生影响 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目总占地面积425.88m2。其中新建脱硅车间厂房，车间占地15.7×26.2m，高5层，采用钢筋混凝土结构，新建电气室，位于酸再生厂房11.2m平台，7.5×6.7m。 根据施工建设的内容特点及本项目的建设内容，项目施工建设期对环境的影响主要表现在： 1. 废气污染物对环境的影响分析 本项目施工时，要进行原有设施的拆除、土方挖掘、清运，场地平整，机械运输及往来作业，建筑材料装卸、运输、堆放，施工垃圾在堆放和清运过程中产生的粉尘及车辆尾气会对周围大气环境造成污染。应采取如下措施避免或减轻本项目施工期对周围大气环境的影响： （1）遇到干燥、易起尘的土方工程要及时洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气要停止作业，同时作业处要覆以防尘网； （2）易起尘的建筑材料要密闭储存、或建围墙遮挡同时采用防尘布苫盖并且使用商品混凝土，取消现场搅拌。建筑物必须用合格的密目防尘网封闭，严禁采用其它不规范的物体围档； （3）施工现场的弃土、岂料及施工垃圾实行定点堆放、及时清运；堆置时要覆盖防尘网、定期喷洒抑尘剂； （4）设置清洗平台，车辆驶离工地时要清洗车身和轮胎； （5）运送物料、垃圾、渣土的车辆采用密闭车斗，按照规定的时间、路线进行运输； （6）施工道路及时洒水抑尘和清扫，早晚各1次，遇大风和干燥天气适当增加，同时限制车辆行驶速度； （7）对施工车辆严格管理，排放的少量尾气对周围环境的影响较小。 2. 施工废水对环境的影响分析 本项目施工时产生的废水主要是生活污水、地面冲洗水和运输车辆清洗水等。 （1）施工期生活污水利用车间内现有的排水管网排入总排污水处理厂处理； （2）施工期路面和运输车辆清洗水中SS和矿物油含量较高，应建设废水导流渠导入冷轧镀锌水处理设施，经处理后由包钢厂区排水系统排入总排污水处理厂。 因此本项目施工期废水不会对当地环境造成污染影响。 3. 施工弃土及建筑垃圾对周围环境的影响 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是建筑垃圾和弃土，为一般固体废物。施工中尽量对建筑固废进行综合利用，作为填充材料充垫场地等。不能利用的建筑固废收集后送到包钢工业垃圾场统一处置。 综上所述，由于建设项目施工期对周围环境的影响是短暂的，采取以上防护措施后，可以将各项污染物的排放控制在可接受范围内；而且随着施工期的结束，各项污染会自行消失。 4.施工噪声对环境的影响分析 建筑施工期噪声源主要来自不同施工阶段的施工机械噪声，同时车辆运输也可引起交通噪声的增加。为防止施工期噪声对项目周边环境的影响，在施工期各阶段要采取以下措施： （1）要求项目方加强管理，在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺； （2）施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械、排气管安装消音器等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械； （3）施工场地合理布局，避免在同一时间内集中使用噪声强度大的设备； （4）要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等； （5）适当限制大型载重车的车速，以减少或杜绝鸣笛。 一般情况下在采取上述防治措施后，本项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90），对周围环境影响不大。 综上所述，由于建设项目施工期对周围环境的影响是短暂的，采取以上防护措施后，可以将各项污染物的排放控制在可接受范围内；而且随着施工期的结束，各项污染会自行消失。 5. 施工期环境监理要求 施工期建设单位要选择有资质的工程环境监理人员，应以施工期的环境保护、施工后期污染防治措施的落实情况为重点。对施工活动可能产生污染的环节进行全方位的巡视，对可能产生主要污染的施工工序建立全过程的监测与检查，并参与环境工程验收。

营运期环境影响分析： 1.废气污染治理措施及大气污染物排放 主要是脱硅过程产生的含氯化氢的酸雾以及氨水储罐大小呼吸排放的氨气。 （1）氯化氢的酸雾 脱硅过程产生的含氯化氢的酸雾，使用酸雾洗涤塔吸收后经30m排气筒排放。排气量3500m3/h，产生量14 t/a，产生浓度50mg/m3。排放浓度<20mg/m3，排放量为0.55t/a，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的废酸再生氯化氢排放浓度30mg/m3限值标准，达标排放。 （2）氨水储罐大小呼吸排放的氨气 呼吸排放（小呼吸损失），是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 工作排放（大呼吸损失），是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 呼吸排放采用环评工具箱2011版中固定顶罐的呼吸排放量和工作排放量计算： M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）;直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2； 罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 经计算， 固定顶罐的呼吸排放LB=12.17Kg/a。 固定顶罐的工作排放LW=0.053 Kg/m3投入量，年投入量1267.2m3/a，则本项目氨储罐年工作排放量67.16Kg/a。 因此，本项目氨水储罐无组织排放量为呼吸排放与工作排放之和，即79.33Kg/a。 经计算卫生防护距离为氨水罐所在车间外0.435m，可见，氨水储罐大小呼吸排放的氨气厂界浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中氨的厂界标准1.5 mg/m3限制要求。 2. 废水对环境的影响分析 (1)生活污水 该项目建成后工人总数为19人，生活污水排放量为1.6m3/d，528t/a。排入包钢总排污水处理厂。人员全部在包钢内部调整，实际并未增加包钢总排的处理量。 (2)生产废水 石墨冷却器循环水排污水48 m3/d排入包钢总排处理厂，酸雾处理含酸废水30 m3/d排至酸再生工艺的冲洗水罐后用于吸收塔吸收HCl。 氨水罐围堰（5.5×5.5×1m），做防渗处理，防渗系数K≤1×10-10cm/s，厂房做自流环氧地坪，防渗系数K≤1×10-7cm/s。不会对地下水造成影响。 经上述治理后，项目建成后产生的废水对环境影响较小。 3. 固体废弃物对环境的影响分析 主要为脱硅过程产生的硅泥，产生量97.6t/a，车间临时堆场堆放，定期送包钢工业垃圾场。 包钢工业垃圾场属于Ⅰ类场，场地容量满足本项目固体废物贮存处置。 经上述处理处置后，产生的固废对环境影响较小。 4.噪声对环境的影响分析 噪声源主要是循环水泵、风机、电葫芦等设备，噪声值在80—110dB之间。主要噪声源及源强见表25。 表25 主要噪声源及其声学参数表 序号; 设备名称; 噪声类型; 声压级（dBA）; 台数; 降噪措施; 治理效果. 1; 循环水泵; 机械噪声; 80; 15; 厂房隔声、基础减震; 降噪25dB(A). 2; 风机; 空气动力噪声; 110; 1; 消声、厂房隔声、基础减震; 降噪40dB(A). 3; 电葫芦; 机械噪声; 80; 2; 厂房隔声、基础减震; 降噪25dB(A). 项目产噪设备置于室内，设备经基础减震、隔声等措施，再经距离衰减后声源最大影响预测结果见表26。 表26 噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 测 点; 昼 间; 夜 间. 本底值; 贡献值; 预测值; 增加值; 本底值; 贡献值; 预测值; 增加值. 1; 1; 58.1; 21.0; 58.1; 0.00; 53.2; 21.0; 53.2; 0.00. 2; 2; 54.6; 19.5; 54.6; 0.00; 45.7; 19.5; 45.7; 0.00. 3; 3; 55.7; 19.6; 55.7; 0.00; 48.1; 19.6; 48.1; 0.00. 4; 4; 57.2; 18.5; 57.2; 0.00; 50.4; 18.5; 50.4; 0.00. 标准值; 65.0; 55.0. 通过采取选择低噪声设备、安装基础减振、安装消声器再通过车间的围护结构降噪等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的限值要求。而且由于本项目建在包钢厂区的中心地带，属于特定工业区，周围均为包钢下属的工业企业，附近没有居民区。因此，本项目实施后，新增噪声对包钢厂界周围环境不造成较大影响。 5.风险评价分析 (1)风险识别 该项目使用的原料氨水为有毒、易燃、易爆物质，生产过程存在着有毒有害物料泄漏、发生爆炸等突发性风险事故的可能性。本评价从主要物料风险识别和生产过程(单元)风险识别两个方面确定建设项目的主要危险物料和重大危险源。 - 物质危险性识别 查找有关资料，确定本工程涉及的主要物料危险类别和毒性特性，详见表27。 表27 氨水的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氨[液化的，含氨＞50%]；液氨; 危险货物编号：23003. 英文名：Luquid ammonia；ammonia; UN编号：1005. 分子式：NH3; 分子量：17.03; CAS号：7664-61-7. 理化性质; 外观与性状; 无色有刺激性恶臭的气体。. 熔点（℃）; -77.7; 相对密度(水=1); 0.82; 相对密度(空气=1); 0.6. 沸点（℃）; -33.5; 饱和蒸气压（kPa）; 506.62/4.7℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、乙醚。. 毒性及健康危害; 接触限值; PC-STEL：30mg/m3. 侵入途径; 吸入。. 毒性; LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m3，4小时，(大鼠吸入). 健康危害; 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 急救方法; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 氧化氮、氨. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 27.4. 引燃温度(℃); 651; 爆炸下限（v%）; 15.7. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。不能与下列物质共存:乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧乙烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶或附件损坏。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服（橡皮手套、围裙、化学面罩）。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 灭火方法; 消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。. ②风险单元识别 生产过程中设备、管道、弯曲连接、阀门、泵、储槽、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。 根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为： 液体输送过程泄漏（氨水管道）；储罐的泄漏（氨水储罐）； ③重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 本项目环境风险主要因素及主要源点是氨水储罐，易造成突发性污染事故，对环境可能造成重大危害。氨水临时储存量见表28。 表28 本项目环境风险等级判别 储存场所; 物质名称; 临时储存量（t）; 物质类别; 储存场所临界量临界量（t）; 是否重大 危险源. 氨水储罐; 氨水; 23.2; 毒性、爆炸性; 10; 是. 因此本项目氨水储罐为重大危险源。 (2)环境风险评价等级及评价范围 ①评价等级 本项目厂址位于包钢厂区内，项目所处地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中物质危险性标准判定其毒性，液氨属于一般毒性物质。 此外，氨水具有可燃性、毒性，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价识别工作划分的依据，确定本次环境风险评价工作级别为一级，风险评价范围为距源点5km。风险评价级别划分标准见表29。 表29 风险评价级别划分标准 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险性物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. ②评价范围 本项目风险评价大气环境影响评价范围为：以氨水储罐中心为原点，向外扩展5km范围。见附图1。 本项目位于包钢厂区薄板厂区内。 (3)最大可信事故及概率 本项目生产过程涉及有毒有害、易燃品氨水。如不加强管理，易发生泄漏事故而对环境造成污染，甚至对人身安全构成危害。 a.2011年11月11日14时23分，桐梓县燎原镇贵州金赤化工有限责任公司氨醇车间在进行试运行时，液氨储罐区液氨输送管路法兰盘密封垫圈被冲破（管道压力2.0MPa），液氨发生泄漏，造成3名现场操作工人受伤（其中重伤2名、轻伤1名），1名伤者经遵义医学院附院抢救无效于当日18时45分死亡。 b.2002年7月8日2时09分，聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约20.1吨，造成死亡13人，重度中毒24人，直接经济损失约72.62万元。 c.2006年5月31日，河北辛集化工集团有限公司液氨储罐区发生阀门破裂液氨泄漏事故，造成1人死亡，1人重伤。事故原因同样是选用的阀门型号和材质不符合标准的要求。 (4)风险类型及主要危险因素分析 根据以上分析可以，氨水泄漏存在两方面的风险，一是与空气混合形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；二是高浓度可造成组织溶解性坏死、反射性呼吸停止，引起人员伤亡。 根据资料收集，导致液氨泄漏的各类型事故发生概率见表30。 表30 事故发生概率统计 事故原因; 出现几率（%）. 贮罐、管道和设备破损; 52. 操作失误; 11. 违反检修规程或违规施工; 10. 处理系统故障; 15. 其他; 12. 由表30可知，因储罐、管道和设备破损造成的事故泄漏概率最高，而储罐因腐蚀、焊接、外力撞击等所造成的物料外泄点多集中于储罐与进出料管道连接处。 (5)源项分析 ①最大可信事故的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T-2004)的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 在上述风险识别、分析的基础上，确定本项目最大可信事故为——储存单元液氨泄漏发生中毒或爆炸事故。 ②最大可信事故概率 根据类比相近行业，装置液氨、氨水储罐发生泄漏的概率为1×10-5次/年。 ③最大可信事故源强 就本项目而言，主要考虑液氨泄漏事故排放情况下对附近敏感点的影响。根据氨的特性，故本次环境风险评价泄漏流速预测计算公式为： 式中：Cd：液体泄露系数（无量纲），此值常用0.6-0.64，本次评价取中间值0.62； A：裂口面积； ρ：泄露液体密度； P：容器内介质压力； P0：环境压力； g：重力加速度； h：裂口之上液位高度。 按照《环境风险评价实用技术和方法》中关于设备典型事故泄漏，管道的损坏尺寸按照管径的20%考虑。假设事故泄漏处理时间为10min。根据上述公式，估算源强见表31。 表31 泄漏量计算参数及结果 符号; 含义; 单位; 数值. Cd; 液体泄漏系数; 无量纲; 0.62. A; 裂口面积; m2; 7.85×10-5. ρ; 泄漏流体的密度; kg/m3; 910. P; 容器内介质压力; Pa; 101325. P0; 环境压力; Pa; 101325. g; 重力加速度; m/s2; 9.8. h; 裂口之上液位高度; m; 2.0. 泄漏时间; s; 600. 泄漏速度; kg/s; 0.25. 泄漏量; t; 0.15. (6)后果计算 ①泄漏事故环境影响预测与分析 a预测模式 本项目为短时间泄露，事故排放预测模式选用《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式，计算公式如下： 本项目为短时间泄漏，选用虚拟点源多烟团模式，计算公式如下： 风险值R后果时间=概率P事故数单位时间×危害程度C后果每次事故 风险值R后果时间=概率P事故数单位时间×危害程度C后果每次事故 式中： Ci(x,y,0,t-ti)──第i个烟团t时刻在(x,y,0)处的浓度，mg/m3； Q──排放总量，mg； u──风速，m/s； ti──第i个烟团的释放时刻； He──有效源高，m； σx,σy,σz──分别为x、y、z方向的扩散参数，m； n──烟团个数（本项目选用60个烟团）。 b预测气象参数选取 本区域全年大气稳定度以中性（D类）状态为主，出现频率约占29.9%。其次为F类，占27.0%，A类全年没有出现。全年主导风向为NNW风，次主导风向为N，这两种风向全年出现频率合计达26.6%，静风频率21.3%。年平均风速为3.4m/s。 本工程物质泄漏事故后果预测参数见表32。 表32 本工程物质泄漏事故后果预测参数表 泄漏气体名称; 泄漏速率（kg/s）; 气体温度(℃); 持续时间(min); 释放高度(m). NH3（氨水储罐）; 0.25; 25; 10; 2.5. (7)预测内容 氨不同浓度对人体的伤害 氨不同浓度对人体的伤害见表33。 表33 氨不同浓度对人体的伤害 氨气浓度（mg/m3）; 对人体健康的危害. 0.20; 居住区大气中有害物质最高允许浓度. 1.5; 厂界标准值. 30; 短时间允许接触浓度. 360; 直接致害浓度. 1390; 半致死浓度LC50. （2）不同伤害值出现的范围预测 对于氨水储罐的泄漏，在不利气象条件（稳定度F）不同风速下的影响范围，按烟团模式计算了相应于不同下风距离处的地面空气中的氨气浓度，计算中假定每30秒释放一个烟团，共释放30个烟团。计算结果见表34。 表34 氨水泄露最大影响范围 （单位：m） 气象条件; 危害情况; t=10min; t=15min; t=20min; t=30min. F稳定度 静风 0.5m/s; 居住区大气中有害物质最高允许浓度; 118; 171; 219; 304. 厂界标准值; 94; 134; 169; 218. 短时间允许接触浓度; /; 51; /; /. 直接致害浓度; /; /; /; /. 半致死浓度LC50; /; /; /; /. F稳定度 小风 1.5m/s; 居住区大气中有害物质最高允许浓度; 146; 214; 284; 412. 厂界标准值; 140; 204; 268; 394. 短时间允许接触浓度; 129; 188; 245; 358. 直接致害浓度; 94; 94; /; /. 半致死浓度LC50; /; /; /; /. F稳定度 平均风速 3.1m/s; 居住区大气中有害物质最高允许浓度; 172; 420; 552; 811. 厂界标准值; 274; 401; 526; 771. 短时间允许接触浓度; 247; 357; 458; 532. 直接致害浓度; 55; /; /; /. 半致死浓度LC50; /; /; /; /. 由表32可知，在不利的F稳定度静风和小风情况，设定的氨水储罐发生重大泄漏情景下，最大半致死浓度（1390mg/m3）半径约0m，对应的NH3浓度超过短时间接触容许浓度（30mg/m3）的最大影响半径约分别为0m和129m。该区域无居民区等敏感点。 氨水泄漏各有害浓度包络线见附图5。 8）风险计算和评价 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为： 风险值R后果时间=概率P事故数单位时间×危害程度C后果每次事故 最大半致死浓度（1390mg/m3）半径约0m，无人员死亡。 因此，本项目环境风险值： R＝P×C＝1×10-5×0＝0 本项目最大可信事故风险值R为0，低于国内近年来化工行业平均R值为8.33×10-5。因此，项目风险值是可接受的。 9）氨水罐泄漏应急处置措施 1、发生氨水泄漏、爆炸或人员伤害等情况，现场岗位人员应立即向上级领导汇报，报告的主要内容： 人员中毒及氨水泄漏情况，发生的地点有无人员伤亡，设备有无损坏，救援物资人员需求等；并立即采取紧急措施，紧急停机排放管道压力，关闭压力容器所有进汽阀门、切断电源，以防事态扩大； 2、现场岗位人员在报告事件的同时立即组织运行人员对泄漏点采取措施进行隔离。及时疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区； 3、根据现场事故情况，相关领导应立即组织运行和维修人员、专业技术人员或熟悉现场的人员关闭输送氨水的管道阀门，切断事故源，对泄漏点采职措施进行隔离和抢修。作业人员必须穿戴好防化 服、橡胶手套、橡胶雨靴、正压式空气呼吸器、防护眼镜等个人防护用品，并使用专用器材和工具； 4、在确保安全情况下堵漏，用水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统；也可以用沙土、蛭石或其它 情性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统；如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃；消防人员在上风口负责用喷雾水枪进行掩护、协助操 作； 5、切断氨泄漏点周边电源和职消任何有可能产生火花的作业，防止发生氨气火灾或爆炸事故； 6、在泄漏无法控制时，拨打119、120向地方消防部门拫警并请求支援，地方消防部门到场后，应急救援指挥部总指挥立即将漏泄点、泄漏原因、泄漏情况、采职措施情况及周边建筑、人员情况向消 防部门汇报，并配合消防部门开展抢险救灾工作； 10）风险管理 ①风险防范措施 本项目设有安全环保管理机构，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的风险防范措施及相应的应急处理手段和设施，配备管理人员，通过技能培训，承担公司环保安全工作。 具体措施如下： a选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于包钢厂区内，周围均为工业用地，不属于环境敏感区。氨水罐位于脱硅车间东侧侧，厂区设置了应急救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 b原辅物料使用、运输中的防范措施 设立专用氨水储罐区，符合储存危险化学品的相关条件。实施氨水的储存和使用危险化学原料应计划采购，储罐区并设置明显的标志。 本项目氨水运输委托有资质的单位进行，并采用ISO集装箱车辆运输，提高了氨水运输过程和使用过程中的安全性，大大降低了运输过程的环境风险。 c工艺和设备、装置方面安全防范措施 建设单位已制定详细的、精确的安全操作规程和生产工艺规程，反应中按工艺要求严格计量、计速、计时。 设专人对各项污染防治设施进行监控管理，杜绝事故性排放。 重点风险设备（氨水储罐）均由定点生产厂家提供，有优良的承压和防爆设计。并建立防火、防爆、防中毒等事故处理系统，配备必要的设施和人员；对急救援设施及救援通道按有关规定设计。 本项目采用自动控制系统对生产装置等过程参数进行监视、控制，对部分重要工艺参数设置了信号报警，并设有报警显示。另外，对于现场巡视及开停车时必须在现场观察设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证生产安全。对于因超温超压可能引起的火灾爆炸危险的设备，设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。 在厂区内设置风险应急处置物资、设备等，氨水罐周边已建设围堰，并设立危险标志，评价要求注明所储危险原料名称、毒害，以及泄漏时应采取的措施。 风险评价结论：项目重大危险源为氨水储罐。通过设置风险防范措施，建立风险应急预案，本项目风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，本项目的事故风险值处于可接受水平。 6.项目实施前后污染物排放情况统计表 本项目实施前后污染物排放量见表35。 表35 项目实施前后污染物排放情况统计表 项 目; 原工程; 技改工程; 实施后; 增减量. 废 气; NH3（kg/a）; 0; 79.33; 79.33; 79.33. 烟粉尘（t/a）; 1.45; 0; 1.45; 0. SO2（t/a）; 9.86; 0; 9.86; 0. NOX（t/a）; 11.53; 0; 11.53; 0. 氯化氢（kg/a）; 3.24; 0.55; 3.79; +0.55. 废水; 排放量（t/a）; 0; 15840; 15840; +15840. 固废; 氧化铁粉仓除尘灰; 101.97; 0; 101.97; 0. 硅泥（t/a）; 78.8; 97.6; 97.6; +18.8. 7.项目建设合理性分析 （1）产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录》，本项目属于鼓励类中 “环保行业：节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”范围，本项目符合国家产业政策规定要求。 （2）与包钢总体发展规划符合性分析 根据《包钢“十三五”建设规划及环保规划》，符合大力开展综合利用工作，发展循环经济的范围，本项目与包钢发展规划要求相符。 （3）厂址选择合理性分析 本项目技术改造工程是在现有包钢薄板厂二炼钢位置展开，项目选址仍然位于包钢生态工业园区南部范围。 本项目技术改造工程厂址周围1.0Km范围内无居民集中居住区，周围10 km范围无自然保护区、风景名胜区、自然及文化遗产保护区、旅游度假区等环境敏感目标；厂址周围2.0Km范围内无地下集中饮用水水源保护区。 本项目所在的厂址区域，地势平坦，地质情况较好，不属于自然灾害多发区和地质条件不稳定地区，厂区及附近地区无不良工程及环境地质存在；厂址周围无大的活动断裂带分布，属于工程地质相对稳定地块。 综上所述，本项目厂址选择符合包钢集团公司 “十二五”发展规划；所在区域适合项目建设，交通运输方便；厂址区域地质情况良好，满足建设条件要求；周围无环境敏感保护目标；项目运营后，对环境的影响不大。 8.“三同时”验收 要求按照表36进行建设项目环保设施“三同时”验收。 表36 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保措施名称; 验收点位; 预期效果; 验收标准. 废 气; 氯化氢酸雾; 酸雾洗涤塔; 酸雾洗涤塔; ≤30mg/m3; （GB28665-2012）中表2 30mg/m3标准限值. 废 水; 氨水罐; 氨水罐区围堰; 厂内; 防渗系数K≤1×10-10cm/s. 防渗系数K≤1×10-7cm/s. 固 废; 除尘灰; 返回氧化铁粉仓; 厂内; 干净整洁; 及时清运. 硅泥; 车间临时堆场. 噪 声; 营运期噪声; 消声、厂房隔声、基础减震; 厂界; 达标排放; (GB12348—2008)中的 3类标准限值. 9.环境管理监测计划 （1）环境管理计划 本项目的环境管理由薄板厂安全环保部门负责。包括： ① 应建立详细、全面的基础资料及数据档案； ② 收集所有环保设施的操作方法、运行状况及修理维护等方面资料； ③ 保存国家及地方颁发的环境保护标准、环保法律法规及各主管部门下发的各类文件； ④ 进行各污染源的例行监测情况，包括监测结果及采样分析方法等； ⑤ 对所有职工进行环保法律、法规教育，提高其环境保护意识； ⑥ 对专职人员进行环境保护设施的正确操作、安全运行及维护检修等方面的培训； ⑦ 环保管理专职人员应具备环保法律、法规、监测分析及环境工程等方面专业知识。 （2）加强施工过程中的环境监理工作 为减少建设项目剩余施工期给周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理制度，聘请具有环境监理资格的人员对工程施工进行环境监理。 I、由1-2名施工环境监理人员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正； II 、施工环境监理人员要定期以书面形式及时向有关部门汇报，其内容主要是落实施工方是否严格执行了工程初步设计和本工程环境影响报告规定的施工期环境保护措施。 （3）环境监测计划 本项目的环境监测工作由包钢（集团）公司环境监测站负责。包钢环境监测站是一个管理完善的监测机构。站内人员基本素质较好，在监测过程中对所有的数据实行三级审核，对采样、输送、实验室分析过程实行全面监控，确保监测结果的准确，可以承担基本的环境监测任务。 本项目污水排放的监测内容纳入包钢环境监测站执行的日常环境监测计划，运行期的环境监测计划将比照包钢（集团）公司的现行监测计划执行，根据本项目产生的污染源和排放的污染物，制订环境监测计划见表37。 表37 环境监测工作内容一览表 类型; 监测点位置; 监测因子; 建议监测频率. 废气; 氯化氢酸雾洗涤塔排口; 氯化氢; 每季一次. 厂界; 氨.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸溶罐 PH调节罐 氨水罐 | 氯化氢酸雾 氨 | 酸雾洗涤塔 | 满足（G28664—2012）和（G28665—2012）的相关限值标准；满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中氨的厂界标准限值 |
| 水 污 染 物 | 石墨冷却器 | 冷却循环水 | 排入包钢总排 | 对周围环境影响不大 |
| 固 体 废 物 | 预沉淀罐 沉淀罐 | 硅泥 | 包钢工业垃圾场 | 对区域环境不造成影响 |
| 噪 声 | 噪声源主要是循环水泵、风机、电葫芦等设备，这些设备在运行过程产生的噪声值在80—110dB之间。项目建成后，风机设置消声器及减振隔声措施，其它设备在基础上采取相应的减振措施，选低噪声设备，室内维护等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 施工期洒水抑制扬尘，施工垃圾应及时运至指定的施工垃圾场堆放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设在包钢现有厂区内，未改变土地的使用功能，对厂址所在地生态环境基本没有影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 结论 （1）根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》相关内容规定，本项目属于鼓励类。项目建设符合国家产业政策要求。 （2）本建设项目位于包钢厂区，项目符合包钢《结构调整总体发展规划》，因此项目建设选址合理可行。 （3）项目区TSP日平均值浓度范围为0.081—0.603mg/m3，占二级标准值的81%—603%，最大值超标5.03倍；SO2日平均值浓度范围为0.008—0.259mg/m3，占二级标准值的6%—173%，最大值超标0.73倍；NO2日平均值浓度范围为0.014—0.096mg/m3，占二级标准值的4.67%—32.0%。环境空气质量现状监测结果表明：该地区TSP、SO2存在污染，主要原因为包钢厂区工业污染。 （4）噪声现状监测结果表明：本项目厂界噪声昼间监测值在54.6—58.1dB(A)之间，夜间监测值在45.7—53.2 dB(A)之间，均未超过《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准值。 （5）废气污染： 脱硅过程产生的含氯化氢的酸雾，使用酸雾洗涤塔吸收后经30m排气筒排放。排气量3500m3/h，排放量为0.55t/a，排放浓度<10mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中2015年1月1日起现有企业执行表2规定的废酸再生氯化氢排放浓度30mg/m3限值标准，达标排放。 氨水储罐大小呼吸排放的氨气为79.33kg/a，厂界浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中氨的厂界标准1.5 mg/m3限制要求。 （6）废水污染： 生活污水 该项目建成后工人总数为19人，生活污水排放量为1.6m3/d，528t/a。排入包钢总排污水处理厂。人员全部在包钢内部调整，实际并未增加包钢总排的处理量。 生产废水。 石墨冷却器循环水排污水48 m3/d排入包钢总排处理厂，酸雾处理含酸废水30 m3/d排至酸再生工艺的冲洗水罐后用于吸收塔吸收HCl。 氨水罐围堰（5.5×5.5×1m），做防渗处理，防渗系数K≤1×10-10cm/s，厂房做自流环氧地坪，防渗系数K≤1×10-7cm/s。不会对地下水造成影响。 经上述治理后，项目建成后产生的废水对环境影响较小。 （7）固废 主要为脱硅过程产生的硅泥，产生量97.6t/a，车间临时堆场堆放，定期送包钢工业垃圾场。 包钢工业垃圾场属于Ⅰ类场，场地容量满足本项目固体废物贮存处置。 经上述处理处置后，产生的固废对环境影响较小。 （8）噪声对环境的影响分析 噪声源主要是循环水泵、风机、电葫芦等设备，噪声值在80—110dB之间。通过采取选择低噪声设备、安装基础减振、安装消声器再通过车间的围护结构降噪等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的限值要求。而且由于本项目建在包钢厂区的中心地带，属于特定工业区，周围均为包钢下属的工业企业，附近没有居民区。因此，本项目实施后，新增噪声对包钢厂界周围环境不造成较大影响。 综上所述，因此，本项目建设从环境保护角度讲是可行的。 （9）风险评价 项目重大危险源为氨水储罐。通过设置风险防范措施，建立风险应急预案，本项目风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，本项目的事故风险值处于可接受水平。 2. 建议 （1）项目投产后要加强环保管理工作，同时应加强环境保护监控工作，及时进行污染源和环境的日常监测，随时掌握工程投产后对环境的影响变化情况，为企业和政府的环境保护管理工作提供基础数据。 （2）认真贯彻执行国家相关环保、安全法律法规，接受政府管理部门的监督管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：

年    月    日

经办人：                                      公   章

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。